PCM modulácia

- Premieňa analógový signál na digitálny, má 3 kroky

- Vzorkovanie

  - odoberáme vzorky zo signálov v nejakom časovom úseku (rozrežeme zvisle signál)

  - Shanon-Kotelníkova teória – za 1 periódu signálu musíme odobrať min. 2 vzorky

- Kvantovanie

  - rozdelíme signál na kvantizačné hladiny (vodorovne), 256 – max. počet hladín

- Kódovanie

  - v každej kvantizačnej hladine dáme kód v dvojkovej sústave (max. 8 bit), vzorke prisúdime najbližšiu možnú hladinu a to číslo prenesieme

- V každej odobratej vzorke pridelíme najbližšiu kvatovaciu hladinu a je jedno či vyššiu a či nižšiu, prenáša sa ten kód ktorý je najbližšie ku kvantovej hladine

Spojovacie články

- Časový spojovací článok T

- S riadeným čítaním Te

- Informácia zo vstupného kanála (3) sa zapíše do pamäte hovoru na svoje miesto

- Pamäť riadenia cyklicky skenuje výstupne kanály a prichádzajúcu vstupnú informáciu pošle do prvého voľného výstupného kanála (prvý voľný výstup 17. tak pridelila z 3 vstup do 17 výstupov)

- Spojovací článok Tw

- S riadeným zápisom Tw

- Voľný výstupný kanál sa zapíše na svoje miesto pamäte hovoru a aj do pamäte riadenia, informácia zo vstupného kanálu sa zapíše do pamäte riadenia k voľnému výstupnému kanálu, pamäť riadenia cyklicky skenuje pamäť hovoru a pridelí výstupný kanál vstupnej informácií

Optické siete

- Optická sieť je súbor tech. Zariadení medzi koncovými bodmi siete a siete účastníckeho rozvodu, v ktorom sa ako prenosové médium používa optický kábel

- Rozdelenie: prístupová, distribučná

- Architektúra siete – fyz. archit. siet – stromová, hviezdicová, kruhová

- OLT - optické zakončenie na strane ústredne zabezpečuje elektrické rozhranie a optickým rozhraním distribučnej siete

- ODN - optická distribučná sieť, ktorá obsahuje vlákna, konektory, rozbočovače, optické filtre

- ONU - sieťové zakončenie, zabezpečuje rozhranie medzi optickou a metalickou časťou siete

- AU - slúži pre iné typy rozhraní pre prijímač a vysielač

- NT - koncový terminál u účastníka a je to koncové zariadenie pre optickú sieť

- Vo väčšine prípadov je optický kábel privedený len do určitej vzdialenosti od účastníckeho terminálu od NT ku koncovému zariadeniu je metalický

  - FTT - fiber to the

  - T - terminal

  - H - home

  - B - building

  - C - obrubník

  - Cab - kabinet

  - O - office

- Činnosť optickej prístupovej siete

- Na strane ústredne dáta cez OLT vkladajú do pasívnej optickej distribučnej siete ONU sa premení optický signál na elektrický

- Nasleduje frekvenčná vyhýba splitter, kde sa zlučujú široko a úzko pásmový tok

- Nasleduje kábel na konci kábla je splitter , ktorý rozdelí široko a úzko pásmový tok

- Dáta sa prenášajú po široko pásmovej sieti